Памятка для родителей

по пожарной безопасности

- Следите за состоянием электропроводки и  электроприборов.

- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их из строя заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов которые  указаны  на счетчике;

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт;

- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей), не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных         из         разных         металлов         (медь         +      алюминий);

- не закрывайте электропроводку обоями,  коврами;

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с помощью  электрика);

- не пользуйтесь поврежденными розетками;

- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства  изоляцией;

- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.

Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика.

# Порядок эксплуатации отопительных печей

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной   печи   до   деревянных   конструкций   не   менее   0,32 метра;

- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

  - необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

  - своевременно устраняйте трещины в кладке печей и  дымоходов;

  - проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7   метра);

  - побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

  - высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 м  до  линий  электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий и сооружений.

- Основные правила эксплуатации газового оборудования

- Важно:

- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло;- перед включением газовой плиты или горелки нужно зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы;- газовое оборудование требует регулярной проверки работниками специализированной газовой службы. Потребитель должен самостоятельно озаботиться заключением договора на техническое обслуживание газовых приборов (ТО ВДГО) с целью обеспечения его исправного состояния и безопасной эксплуатации;- дымоходы и вентиляционные каналы также требуют регулярной проверки специализированной организацией с последующим получением акта-заключения о пригодности.

- Запрещается:

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

- При появлении запаха газа:

не включайте и не выключайте электроприборы;- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;- немедленно сообщите   об   инциденте   в  газовую службу по телефону 04.

# Меры предосторожности при обращении с огнем:

  - не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;

  - тщательно тушите сигареты, не бросайте их  непотушенными;

  - не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

  - не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение  пожароопасных работ;

  - не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми  лампами,  свечами,  спичками;

  - не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками  и т.п.

# V.Действия населения при пожаре:

  - сообщить о пожаре по телефону «01» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание  прохожих);

  - отключить  электроэнергию (газ);

  - если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь  самостоятельно  его  потушить.  Желательно  в  каждом  жилом   доме   иметь   огнетушитель   (порошковый   ил   и   углекислотный);

  - если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

  - если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

  - если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го  этажа).